- วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการบริหารจัดการของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ อย่างเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากร และส่งผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่

- ขอบเขต

ครอบคลุมการจัดการของเสีย ตั้งแต่ การคัดแยก จำแนก รวบรวมจัดเก็บ การบำบัดเบื้องต้น การรวบรวมจัดเก็บ และส่งกำจัด

- คำจำกัดความ

  - ของเสียจากห้องปฏิบัติการ หมายถึง  ของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม

  - การวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม หมายถึง การทดสอบตัวอย่างน้ำ ดิน และฝุ่นจากการเก็บตัวอย่างอากาศ ในแต่ละพารามิเตอร์ โดยการอ้างอิงวิธีทดสอบจากวิธีมาตรฐาน

- หน้าที่ความรับผิดชอบ

ในกระบวนการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ มีบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในกระบวนการ ดังนี้

  - ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ การคัดแยก จำแนก รวบรวมจัดเก็บ การบำบัดเบื้องต้น การจัดเก็บ และรวบรวมส่งกำจัด

  - ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการติดต่อ จัดจ้าง ประสาน จัดส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่รับกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ ที่เชื่อถือได้

  - ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 มีหน้าที่ พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการรวบรวมส่งกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับกำจัดของเสียอันตราย ที่เชื่อถือได้

5. แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน (Work Flow) การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

จำแนกประเภทของเสีย

ประเภทไม่เป็นอันตราย

ประเภทที่เป็นอันตราย

ของเหลว

ของแข็ง

ของเหลว

ของแข็ง

กระดาษ

แก้ว

พลาสติก

สารละลาย

ที่มีปริมาณ

ความเข้มข้นของโลหะน้อย

เช่น Hardn.

สารละลายที่

ไม่มีความเป็นพิษ เช่น TS, TDS, TSS,

สารละลายกรด-ด่าง

ที่มีโลหะผสมปริมาณสูง

เช่น TKN, COD, TP, BOD, DO, HM, Cl-

สารอินทรีย์ที่มี

สารฮาโลเจนผสม เช่น NO2, NO3, NH3, SO4, S2+

สารอินทรีย์ที่ไม่มี

สารฮาโลเจนผสม

เช่น FOG

ของเสีย

ทางชีวภาพ

เช่น TCB, FCB

รวบรวม

Reuse

ฆ่าเชื้อภายใน

3 วัน

สารเคมีหมดอายุ

ตัวอย่างที่มี

ความเป็นพิษ

รวบรวม

แต่ละพารามิเตอร์

Reuse

Recycle

กำจัดทิ้ง

บำบัดเบื้องต้น ปรับสภาพ ตกตะกอน

รวบรวมจัดเก็บ

ส่งกำจัด                                              กำจัดทิ้ง

- รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  - การจำแนกประเภทของเสียของห้องปฏิบัติการ แบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

    - ของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste) ได้แก่

6.1.1.1 กระดาษ (Paper Product) ได้แก่ กระดาษชั่งสาร กระดาษปูโต๊ะ กระดาษบันทึกข้อความ

กระดาษจดหมาย และกระดาษที่ใช้ห่ออุปกรณ์ต่างๆ

      - พลาสติก (Plastic Product) ได้แก่ ขวดพลาสติกเก็บตัวอย่าง ขวดพลาสติกใส่สารเคมีหรืออาหารเลี้ยงเชื้อ ที่ไม่เป็นอันตราย

      - แก้ว (Glass) ได้แก่ ขวดแก้วเก็บตัวอย่าง ขวดแก้วใส่สารเคมี ขวดใส่สารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย

      - สารละลายที่มีปริมาณความเข้มข้นของโลหะน้อยหรือไม่มีความเป็นพิษ ได้แก่

สารละลายมาตรฐาน (Standard Aqueous Wastes) ที่มีความเข้มข้นของโลหะ ไม่เกินเกณฑ์ ดังนี้

Arsenic		4.0 	ppm.

Cadmium	0.6	ppm.

Chromium	5.0	ppm.

Copper		8.0	ppm.

Lead		4.0	ppm.

Mercury	0.2	ppm.

Nickel		0.2	ppm.

Silver		3.0	ppm.

Zinc		10.0	ppm.

    - ของเสียประเภทที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste) ได้แก่

6.1.2.1 สารละลายที่มีปริมาณความเข้มข้นของโลหะผสมปริมาณสูง ได้แก่ สารละลายกรด-ด่างที่ใช้

รักษาสภาพตัวอย่าง และสารละลายมาตรฐาน ที่มีความเข้มข้นของโลหะ เกินเกณฑ์ ดังนี้

Arsenic		4.0 	ppm.

Cadmium	0.6	ppm.

Chromium	5.0	ppm.

Copper		8.0	ppm.

Lead		4.0	ppm.

Mercury	0.2	ppm.

Nickel		0.2	ppm.

Silver		3.0	ppm.

Zinc		10.0	ppm.

6.1.2.2	สารอินทรีย์ที่มีสารเฮโลเจนผสมอยู่ (Halogenated Solvent Waste) ได้แก่ ของเสียหรือสารมาตรฐานที่มี Methylene  Chloride,  Chloroform  และ Phenols ผสมอยู่

6.1.2.3 สารอินทรีย์ที่ไม่มีสารเฮโลเจนผสมอยู่ (Non-Halogenated Solvent Waste) ได้แก่ ของเสียที่มี Acetone, Ether, Hexane, Methanol และ Acetonitrile ผสมอยู่

6.1.2.4 ของเสียทางชีวภาพ ได้แก่ ของเสียจากการวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย เช่น การเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หรือเชื้ออื่นๆ

  - การรวบรวบของเสียและการบำบัดเบื้องต้น โดย รวบรวมแต่ละประเภท แยกบรรจุแต่ละภาชนะ ดังนี้

6.2.1 ของเสียประเภทไม่อันตราย

6.2.1.1 ของแข็ง ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว นำไป Reuse Recycle กำจัดทิ้ง ตามสภาพความ

เหมาะสม

      - ของเหลว ได้แก่  ตัวอย่างน้ำที่ไม่มีความเป็นพิษ สารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้นของโลหะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เททิ้งลงอ่างและเปิดน้ำตาม

6.2.2 ของเสียอันตราย

6.2.2.1 ของแข็ง ได้แก่ สารเคมีหมดอายุ ตัวอย่างดิน ตัวอย่างฝุ่น (จากการเก็บอากาศ) ที่มีความ

เป็นพิษ หรือมีความเข้มข้นของโลหะเกินเกณฑ์มาตรฐาน นำไปรวบรวมเพื่อส่งกำจัด

6.2.2.2 ของเหลว ได้แก่

- สารละลายกรด-ด่าง ที่มีโลหะผสมปริมาณสูง (Acidic Aqueous with Metals) เช่น

- ของเสียจากการทดสอบ TKN, COD และ HM รวบรวบใส่ภาชนะบรรจุ นำไปตั้งทิ้งไว้ให้ ตกตะกอนของโลหะผสม แยกส่วนน้ำใสส่วนบนออกนำไปปรับ ความเป็น กรด-ด่าง (pH) ให้เป็นกลาง เพื่อกำจัดทิ้งโดยการทิ้งลงอ่างละเปิดน้ำตาม ส่วนตะกอนโลหะผสมนำไปรวบรวบจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่เป็นโลหะผสม เพื่อรอส่งกำจัดต่อไป

- ของเสียจากการทดสอบ TP, Cl- ดำเนินการรวบรวมเก็บใส่ภาชนะบรรจุ เพื่อปรับสภาพ และกำจัดทิ้งต่อไป

- สารอินทรีย์ที่มีสารเฮโลเจนเป็นส่วนผสม (Halogenated Solvent) ได้แก่ ของเสียจากการทดสอบ NO2-N, NO3-N, NH3-N, SO42- และ S2+ ดำเนินการบำบัดเบื้องต้น เหมือนกับของเสียจากการทดสอบ TKN, COD และ HM

- สารอินทรีย์ที่ไม่มีสารเฮโลเจนเป็นส่วนผสม (Non-Halogenated Solvent) ได้แก่ การทดสอบ FOG ซึ่งใช้ Hexane ในกระบวนการสกัด เมื่อทดสอบเสร็จแล้วสามารถ รียูส (Reuse) นำกลับมาใช่ใหม่ได้

- ของเสียทางชีวภาพ ได้แก่ การทดสอบแบคทีรีย TCB และ FCB ดำเนินการเก็บรวบรวมและฆ่าเชื้อภายใน 3 วันแล้วกำจัดทิ้ง

โดยภาชนะสำหรับเก็บรวบรวมของเสียอันตรายทุกใบ ต้องปิดฉลากแสดงให้เห็นชัดเจน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

ฉลากปิดภาชนะบรรจุของเสีย

ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ภาชนะหมายเลข…………….

สถานะ...................................................................................................................

ของเสียจากการทดสอบ……………………………………………………………..……………….

วัน/เดือน/ปี เริ่มบรรจุ……………………………………………………….……………….………

วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดการบรรจุ................................................................................

ปริมาตรบรรจุ.......................................................................................................

ผู้รับผิดชอบ..........................................................................................................

วัน/เดือน/ปี รวบรวบจัดเก็บ................................................................................

สัญลักษณ์

ของเสียอันตราย

6.3 การรวบรวมจัดเก็บของเสียอันตราย

ดำเนินการจัดหาสถานที่จัดเก็บของเสียโดยรวบรวมจัดเก็บภาชนะบรรจุของเสียตามพารามิเตอร์ที่ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

6.3.1 สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณภายในอาคารห้องปฏิบัติการเพื่อสะดวกในการจัดเก็บเบื้องต้น

6.3.2 สถานที่จัดเก็บเฉพาะเพื่อจัดเก็บรอส่งกำจัดต่อไป

6.4 การส่งกำจัด

เมื่อมีปริมาณของเสียจำนวนมาก หรือเหตุผลอื่นที่เหมาะสม เช่น เวลาเก็บนานมาก ช่วงจังหวะขนส่งสะดวก ให้ดำเนินการ จัดทำบันทึก เสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เพื่อขออนุมัติกำจัดโดยประสานงานกับส่วนอำนวยการ เมื่อถึงเวลาส่งกำจัด ห้องปฏิบัติการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการรวบรวมของเสียจากห้องปฏิบัติการ เพื่อส่งกำจัด กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับกำจัดของเสียอันตราย ที่เชื่อถือได้

- มาตรฐานคุณภาพงาน

ดำเนินการจัดเก็บของเสียจากกิจกรรมวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการครอบคลุม ทุกพารามิเตอร์ที่ทดสอบร้อยละ 80

- ระบบติดตามประเมินผล

  - ส่วนงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลกระบวนการการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

  - ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยวาระการประชุมทบทวนผู้บริหาร ตามระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 เพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน และรับฟังความคิดเห็น ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

- เอกสารอ้างอิง

รายงานผลการรวบรวมจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ปีละ 1 ครั้ง

- แบบบันทึกที่ใช้

  - แบบบันทึก การจัดเก็บและกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ (F5.8-06)

  - แบบบันทึก การจัดเก็บข้อมูลการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ (F5.8-07)

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 แหล่งกำเนิดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ และความเป็นพิษ

ตารางแสดงแหล่งกำเนิดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการและความเป็นพิษ

| แหล่งกำเนิด | ความป็นพิษ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | กัดกร่อน (กรด-ด่าง) | สารพิษ/สารก่อมะเร็ง(โลหะหนัก) | เชื้อก่อโรค |
| 1.กิจกรรมทดสอบ |  |  |  |
| BOD | √ |  |  |
| COD | √ | √ |  |
| FOG |  | √ |  |
| HM | √ | √ |  |
| TP | √ | √ |  |
| TKN | √ | √ |  |
| NO2-N | √ | √ |  |
| NO3-N | √ | √ |  |
| NH4-N | √ | √ |  |
| SO42- | √ | √ |  |
| S2- | √ | √ |  |
| Bacteria |  |  | √ |
| 2.ตัวอย่างที่เหลือจาการทดสอบ | √ | √ |  |
| 3.น้ำล้างอุปกรณ์เครื่องแก้ว | √ |  |  |
| 4.สารเคมีหมดอายุ | √ | √ |  |

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ภาคผนวกที่ 2 การจัดการของเสียของห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ตารางการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

| ชนิด | ไม่เป็นอันตราย |  |  |  | อันตราย |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภท | Reuse | Recycle | รวบรวม/กำจัด | เททิ้งอ่าง | ปรับสภาพ | ตกตะกอน | รวบรวมกำจัด | ฆ่าเชิ้อ/กำจัดทิ้ง |
| - กระดาษ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |
| - พลาสติก | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |
| - แก้ว | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |
| - สารละลายที่มีความเข้มข้นของโลหะน้อย/ไม่มี ความเป็นพิษ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| - สารละลาย กรด-ด่าง ที่มีโลหะผสมปริมาณสูง (จาการทดสอบ TKN, COD, HM, TP, Cl- ) |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
| - สารอินทรีย์ที่มีสารเฮโลเจนเป็นส่วนผสม (จาการทดสอบ NO2-N, NO3-N, NH4-N, SO42-, S2- ) |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
| 7.ของเสียชีวภาพ (จากการทดสอบ TCB, FCB) |  |  |  |  |  |  |  | √ |

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ภาคผนวกที่ 3 การบำบัดของเสียเบื้องต้น

แผนผังขั้นตอนการบำบัดของเสียอันตราย ประเภทสารละลายเบื้องต้น

ของเสียอันตรายจากกิจกรรมการทดสอบ

รวบรวม

ตกตะกอน

ปรับสภาพ

ส่วนใส

ส่วนใส

ตะกอน

ส่วนใสและตะกอน

ปรับสภาพ

รวบรวมรอส่งกำจัด

รวบรวมรอส่งกำจัด

ทิ้งลงอ่างและเปิดน้ำตาม

ทิ้งลงอ่างและเปิดน้ำตาม

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ภาคผนวกที่ 4 แบบบันทึกการจัดเก็บและการกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ (F5.8-06)

ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

แบบบันทึก : การจัดเก็บและการกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ

| ลำดับ | ว/ด/ป | ของเสียจากการทดสอบ พารามิเตอร์ | ปริมาณ (ml./Kg.) | การบำบัดเบื้องต้น |  | การกำจัด |  |  | สถานที่จัดเก็บ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปรับสภาพ | ตกตะกอน | Reuse | Recycle |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | รวบรวม | เททิ้ง |  |  |

ผู้ตรวจสอบ………………………………………………………… ผู้จัดการวิชาการ

(............................................. )

วันที่……………………………………………………..…………………..

แบบบันทึกนี้เก็บไว้ในแฟ้ม D 5.8-06 ตู้เอกสาร 1 อาคารปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

F5.8-06 แก้ไขครั้งที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 54  หน้า 1/1

ภาคผนวกที่ 5 การจัดเก็บข้อมูลการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ (F5.8-06)

ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

แบบบันทึก : การจัดเก็บข้อมูลการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

ประจำเดือน.............................

| ภาชนะ หมายเลข | ว/ด/ป | ของเสียจากการทดสอบ พารามิเตอร์ | ปริมาณ (ml./Kg.) | สถานที่จัดเก็บ | ผู้จัดเก็บ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ผู้ตรวจสอบ………………………………………………………… ผู้จัดการวิชาการ

(............................................. )

วันที่……………………………………………………..…………………..

แบบบันทึกนี้เก็บไว้ในแฟ้ม D 5.8-07 ตู้เอกสาร 1 อาคารปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

F5.8-07 แก้ไขครั้งที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 54  หน้า 1/1